安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021030号

| 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性内镜用注射针 | 出针长度4-8mm，针芯直径22-25G导管外径有2.3mm，操作长度1800-2600mm。 | 只 |  |  |
| 一次性使用圈套器 | 外管直径2.3mm操作长度1600mm/1800mm/2300mm。 | 只 |  |  |
| 一次性使用冷圈套器 | 外管直径2.3mm操作长度1600mm/1800mm/2300mm。 | 只 |  |  |
| 一次性热活检钳 | 直径要求1.8mm和2.3mm两种可选，工作长度要求1600mm,1800mm,2300mm和2600mm四种可选。 | 只 |  |  |
| 一次性钛夹 | 夹子开幅10mm-20mm，操作长度具有1600mm-2600mm | 只 |  |  |
| 一次性使用吸血明胶海绵 | 规格20*20*5mm | 片 |  |  |

尊敬的供应商：

我院拟对一次性内镜用注射针等耗材进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年6月3日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

产品参数：

- 一次性内镜用注射针：

1.与内窥镜配合使用，适用于消化道粘膜下注射。

★2.针尖角度30度，穿刺锋利；透明内管可观察回血；台阶式针头，提高了过弯性能以及注射流量；一键回针设计单手操作方便快捷。

3.出针长度4-8mm，针芯直径22-25G

★4.导管外径有2.3mm，操作长度1800-2600mm。

二、一次性使用圈套器：适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉；

- 具有编织型钢丝，增加钢丝与组织接触面积，达到最佳凝血效果，切割安全；

- ★针对息肉大小，具有对应的10mm/15mm/24/mm/36mm/40mm开幅直径尺寸，外管直径2.3mm，操作长度1600mm/1800mm/2300mm。

三、一次性使用冷圈套器：

1、适用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉；

2、具有编织型钢丝，增加钢丝与组织接触面积，达到最佳凝血效果，切割安全；

3、具有冷切割丝，适用于0.5以下的小息肉冷切除；

- ★针对息肉大小，具有对应的10mm/15mm/24/mm/36mm/40mm开幅直径尺寸，外管直径2.3mm，操作长度1600mm/1800mm/2300mm。

四、一次性热活检钳：1、外表具有超滑涂层，钳道內插入顺畅，有效降低器械对内镜钳道的磨损；

2、四连杆钳头设计，钳口咬合稳固，内部柔软连接，可以通过任意弯曲的内镜钳道；

3、钳口具有平口带孔，满足内镜下摘取小于5mm的无蒂息肉使用；

4、钳口具有鳄口带齿，满足ESD等手术的镜下止血使用；

5、★直径要求1.8mm和2.3mm两种可选，工作长度要求1600mm,1800mm,2300mm和2600mm四种可选。

五、一次性钛夹：1、适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织；

2、★夹子开幅10mm-12mm，不带涂层外管，操作长度具有1600mm-2600mm长度，用于息肉和ERM治疗后创面的夹闭；

3、夹子开幅14mm-16mm，带涂层外管，操作长度具有1600mm-2600mm长度，用于ESD手术治疗后创面的夹闭；

4、夹子开幅20mm，带涂层外管，操作长度具有1600mm-2600mm长度，用于穿孔和急诊止血手术使用。

六、一次性使用吸血明胶海绵：

1、规格20*20*5mm，需提供生产厂家三类国械注册证。

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。以上全部产品需提供生产厂家注册证。★号必须满足。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年6月1日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：