- 单孔多通道腹腔穿刺器

- 1.用于腹腔镜手术，作为内窥镜及器械进出切口的通道。由多通道单孔密封鞘管、切口保护套和选配件取物袋组成；

- 2.规格参数：

- ①．A型（多通道单孔密封鞘管主要由套筒、注气阀、硅胶主体、固定半环、扣环底座、扩张环、卡扣、阻气阀组成。）、B型（多通道单孔密封鞘管主要由套筒、注气阀、硅胶主体、扣环底座、扩张环、卡扣、阻气阀组成。）

- ②．扩张环外径:60mm(套筒组合方式：120、210、211、220、310、130)/80mm(套筒组合方式：120、210、211、220、310)（注：套筒组合方式：三位数字组合，左起第一位数字代表小套筒数量、第二位数字代表中套筒数量、第三位数字代表大套筒数量）；

- ③．注气阀数量：1-2个；

- ④．切口保护套外卡环内径（单位：毫米）:60(管道高度130、150、180、230)、80(管道高度130、150、180、230)，切口保护套由内、外卡环及管道组成。

- ⑤．取物袋按袋体容量（单位：毫升）:70/150、150/250、200/500、350，取物袋主要由袋体和拉绳组成；

- ⑥主要部件采用的材料:硅橡胶、聚氨酯、ABS；

- 3.为安徽省耗材集中交易目录内的产品；

- 4.满足临床需要；

- 5.提供样品。

- 五爪钳

- 软性内镜异物取出钳；

- 五爪形圈头钳，易于抓下或取下息肉、金属叉爪可缩回鞘中，圈头爪头能紧紧抓住息肉并不会将其挤碎；

- 适合软性内镜管道≥φ2.8，异物钳有效长度≥1650mm；

和奥林巴斯原装内镜相匹配，提供进口注册证。

以上技术参数，投标人须在投标文件中提供能反映各条款要求的相关证明材料扫描件（证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出证书或检测报告、产品说明书、产品原始宣传彩页、技术白皮书、官网截图，提供其中之一即可），以便评标委员会评审，否则视为负偏离。